Luis David Barrantes vargas

Profesor: MURILLO RODRIGUEZ DIEGO JOSE | 11/26/2025

Glosario

(ISL-05) ANÁLISIS AVANZADO DE REDES

Protocolo:

Un protocolo es un conjunto de reglas que se usan para formatear y procesar datos, estos funcionan como un lenguaje intermedio que usan los ordenadores para poder enviar información y comprender información recibida, esto independientemente del software o hardware de los ordenadores que hagan parte de esta comunicación.

Una forma de visualizarlo sería dos personas que hablan idiomas maternos distintos como español y francés, pero que usan el inglés como lengua secundaria lo que les permite comunicarse entre sí.

En intente hay muchos protocolos distintos con diferentes funciones, que trabajan en las diferentes capas del modelo OSI.

Algunos de los protocolos más importantes del internet son el TCP que garantiza la entrega fiable de los datos, o el HTTPS que sirve como protocolo para la transferencia de datos entre dispositivos de forma segura.

Circuitos conmutados PSTN:

El significado de PSTN es public switched telephone network o en español red telefónica pública conmutada, esta es la red clásica con conmutación de circuitos que permitió la comunicación mediante llamadas durante mas de un siglo alrededor de todo el mundo, estas suelen ser llamadas líneas fijas.

La PSTN históricamente utilizaba líneas telefónicas, cables de cobre y señales de voz analógicas para conectar teléfonos utilizando números de teléfono estándar.

Paquete:

Un paquete es un pequeño segmento de un mensaje mas grande, en internet los datos se envían dividiéndose en paquetes, estos paquetes los vuelve a combinar el ordenador receptor con un proceso con el que se obtiene como resultado el mismo dato original.

Una forma de verlo en la vida real seria como cuando se ve una saga de películas que están divididas por partes, por ejemplo, la saga del señor de los anillos, donde es necesario ver todas las películas y juntar su contenido para obtener la historia completa.

Los paquetes en internet funcionarían de una forma similar, por ejemplo, al enviar una imagen el archivo de esta imagen no se envía en una sola pieza, sino que se divide en paquetes de datos y luego al final el ordenador receptor reensambla los datos para obtener la imagen original.

Trama:

Cuando se transfieren datos mediante internet la trama Ethernet es la principal responsable de la correcta configuración de las reglas y del éxito de la transmisión de los paquetes de datos. Los datos enviados a través de Ethernet son transportados a través de la trama. Una trama Ethernet tiene un tamaño de entre 64 y 1518 bytes, dependiendo del tamaño de los datos que debe transportar.

La trama se encuentra en la capa de enlace del modelo OSI que es responsable de la transmisión y separa el flujo de datos de bits en bloques o tramas.

Dependiendo del estándar Ethernet, las tramas Ethernet se estructuran de forma diferente y pueden contener más o menos campos de datos, dependiendo del protocolo de red.

Segmentación:

Es la practica de dividir las redes en secciones más pequeñas y aisladas de estas, estas particiones se crean ya sea con hardware propio o mediante software, cada uno de los cuales conlleva sus propios retos de implementación.

Al acordonar distintos segmentos de una red, las organizaciones pueden evitar más fácilmente el movimiento lateral, ejercer un control granular sobre el tráfico de la red y mejorar su rendimiento.

Rack:

Un rack de servidores sirve para almacenar y administrar sistemas esenciales de TI, los racks de servidores se suelen encontrar en lugares como centros de datos.

Estos son estructuras metálicas diseñadas para alojar equipos de comunicaciones y hardware de red, como routers, switches, servidores, SAIs (UPS), grabadores de videovigilancia, bandejas de fibra óptica, patch panels y equipos NAS, entre otros.

Su principal función es organizar, proteger y facilitar el acceso a los dispositivos que contienen con el fin de realizar gestión y mantenimiento, estos son esenciales para mantener la integridad física y la operatividad de los sistemas críticos de cualquier infraestructura IT.

Su uso optimiza el espacio, mejora la eficiencia operativa y promueve la mejor gestión de cableado y acceso a los dispositivos, lo que resulta crucial para mantener la operatividad, realizar diagnósticos y expandir la infraestructura.

Paneles:

Los paneles de conexión son un componente esencial que forma parte de los racks de servidores, estos dispositivos son imprescindibles en la infraestructura de la red.

Su uso es la gestión de los diversos cables que conforman la red, asegurando que dentro del rack todo esté ordenado, identificado y accesible.

Los paneles de parcheo cumplen la función de concentrar todo el cableado de transmisión de datos. Al centralizar los cables internos y externos en un solo lugar, se facilita la conexión, identificación y gestión de las conexiones, lo que simplifica la instalación de nuevas líneas, el mantenimiento y la resolución de problemas.

Subred:

Una subred es una red dentro de otra red, estas hacen que las redes sean mas eficientes esto gracias a que el trafico de las redes puede recorrer distancias mas cortas sin necesidad de pasar por múltiples routers para llegar a su ubicación.

Cada subred tiene su propia dirección de red, lo que garantiza mejor control y organización, estas redes desempeñan un papel crucial en la conservación de direcciones IP asignándolas sólo según sea necesario.

Otro beneficio del uso de subredes es que ayudan a mantener amenazas a la red en segmentos reducidos, lo que protege los datos de la red general.

Mascara:

Una mascara de red es un valor de 32bits que se usa para dividir direcciones IP en dos partes, estas partes son la parte de red y la parte de host.

Cuando se aplica una máscara de red a una dirección IP, cada bit de la máscara indica si el bit equivalente de la dirección IP representa la porción de red o de host.

La máscara de red determina si dos dispositivos están en la misma red, permitiéndoles comunicarse directamente. Si están en redes diferentes, dependerán de routers para el enrutamiento. En una red, todos los dispositivos deben utilizar la misma máscara de red. Tener configuraciones inconsistentes puede dificultar la comunicación y fragmentar la red.

Bibliografía

(Máscara de red: ¿cómo funciona?, s/f)
Máscara de red: ¿cómo funciona? (s/f). Lenovo.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/mascara-de-red/

(¿Qué es un patch panel y para qué sirve?, s/f)
¿Qué es un patch panel y para qué sirve? (s/f). Sysracks.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://sysracks.com/es/blog-es/que-es-un-patch-panel-y-para-que-sirve/

(Rosencrance, 2024)
Rosencrance, L. (2024, diciembre 26). What is PSTN (public switched telephone network)? Search Networking; TechTarget. https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/PSTN

(Trama Ethernet: definición, estructura y variantes, 2020)
Trama Ethernet: definición, estructura y variantes. (2020, marzo 11). IONOS Digital Guide. https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/trama-ethernet/

(s/f-a)
(S/f-a). Claridad.tech. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://claridad.tech/que-es-un-armario-rack-tipos-de-racks/

(s/f-b)
(S/f-b). Cloudflare.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/access-management/what-is-network-segmentation/

(s/f-c)
(S/f-c). Cloudflare.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-a-subnet/

(s/f-d)
(S/f-d). Cloudflare.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-a-packet/

(s/f-e)
(S/f-e). Cloudflare.com. Recuperado el 26 de noviembre de 2025, de https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-a-protocol/